广东省人民医院

网络优化采购项目（2023年）需求

一、项目名称

项目名称：网络优化采购项目

二、项目采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 智能流量编排矩阵设备 | 详见3.1、智能流量编排矩阵设备 | 2台 |
|  | 链路负载均衡设备 | 详见3.2、链路负载均衡设备 | 2台 |
|  | 网络流量控制设备 | 详见3.3、网络流量控制设备 | 2台 |
|  | DNS安全加速设备 | 详见3.4、DNS安全加速设备 | 1台 |
|  | 外网核心交换机 | 详见3.5、外网核心交换机 | 2台 |
|  | 外网汇聚交换机 | 详见3.6、外网汇聚交换机 | 2台 |
|  | 内网汇聚交换机 | 详见3.7、内网汇聚交换机 | 8台 |
|  | 48口万兆交换机 | 详见3.8、48口万兆交换机 | 11台 |
|  | 网络优化和运维服务 | 详见3.9、网络优化和运维服务 | 1套 |

三、详细参数要求

3.1、智能流量编排矩阵设备

| 序号 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
|  | 配合SDN控制器与交换矩阵实现互联网出口智能服务链，最大支持互联网出口10G带宽；单个流量编排矩阵支持的服务节点数量不少于10个。支持服务割接功能，安全设备一键上/下线；支持出口流量编排功能；支持安全设备健康检测功能；实现安全设备旁路部署，不影响安全设备原生冗余架构。 |
|  | SDN控制平台支持OpenFlow1.3及以上，支持IPv4/IPv6流表；设备内存≥32G，硬盘≥120G SSD，千兆网口≥4。 |
|  | 支持OpenFlow1.3及以上，支持流表的下发，回收、保存和导入导出；提供10GE SFP+ 端口≥24个、40GE QSFP+ 端口≥2个，背板带宽≥640Gbps，支持全线速转发；可插拔双电源，每台设备实配10G多模模块≥10个，1G光转电模块≥2个。 |
|  | 设备提供双机集群冗余架构，单台设备故障可自动切换，保证业务的可用性； |
|  | 设备具备自主知识产权，使用国产交换芯片，实现安全可控； |
|  | 设备支持二层透明部署模式，降低对于原有网络架构的改动和业务的影响； |
|  | 支持中文Web页面进行管理，支持中文报表展示和导出，支持导入和导出配置文件，实现快速配置恢复，方便运维管理； |
|  | 控制平台支持同时对多台、多厂商转发设备的控制与管理，支持控制第三方转发设备厂商数量≥3家 |
|  | 支持基于转发设备、转发设备端口、控制器的流量、包速率信息统计； |
|  | 支持对转发设备基础信息、当前流表的展示，支持物理拓扑展示，提供整体吞吐量、包速率可视化报表； |
|  | 支持提供对接安全设备的吞吐量，包速率可视化报表； |
|  | 支持安全流量割接功能，不影响链路可用性的前提下可实现对接安全设备一键上/下线，方便对接安全设备的离线维护、故障更换、系统升级等； |
|  | 支持安全流量自定义编排功能，鼠标拖拽方式编排出口安全设备节点顺序；支持传输路径非对称服务链模式，实现进出流量流经路径的自定义编排； |
|  | 支持安全流量映射功能，二到四层流量分类，引导不同流量经过不同安全设备节点； |
|  | 单个流量编排矩阵中可实现安全设备的HA功能，HA组内的一个服务节点出现故障，另一个服务节点可自动接管相应流量。 |
|  | 流量编排矩阵支持的HA功能，当一台流量编排矩阵出现故障，另一流量编排矩阵可自动接管相应流量； |
|  | 支持安全流量镜像功能，包括上行端口流入、流出方向，下行端口流入、流出方向，以及上述四个方向流量的任意组合； |
|  | 支持流量直通或阻断功能，匹配相关策略流量进行流量直通或阻断； |
|  | 支持安全设备直通策略，匹配相关策略流量跳开指定安全设备节点； |
|  | 支持接口、ICMP、丢包、模拟流量检查功能，服务节点异常自动下线； |
|  | 支持对旁路分析设备按需进行报文截短，标签剥离与添加，隧道终结与解封，数据脱敏； |
|  | 可通过外置Bypass设备，实现交换矩阵自动Bypass，实现故障旁路； |
|  | 支持告警设置，基于不同数据源，不同阈值定义不同的告警，一旦触发告警将事件展示在事件中心； |
|  | 支持邮件、微信、企业微信、钉钉等多种方式推送告警信息； |
|  | 通过国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心的检测； |

3.2、链路负载均衡设备

| 序号 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
|  | 设备4层吞吐量≥20Gb，四层并发连接数≥800万，4层新建连接数 CPS≥20万，7层新建请求数 RPS≥35万。内存大小≥8G，硬盘容量≥240G SSD，冗余电源。网络接口：千兆接口≥4个；万兆光口SFP+≥2个，每台设备实配万兆多模模块≥2个。支持互联网出口带宽≥5Gb |
|  | 支持专线静态IP和PPPOE两种线路接入方式的链路负载均衡 |
|  | 链路负载均衡支持轮询、带宽比例、加权最小流量、动态就近性和加权源IP哈希等算法 |
|  | 支持基于五元组条件（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来进行出站访问的流量调度分发 |
|  | 支持基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度分发 |
|  | 内置完备的IP地址库，无需手动导入并支持自动全网更新，可查看并编辑国内各省份的IP地址段、国内各大运营商IP地址段和国外各个国家IP地址段，并可灵活匹配IP地址库进行流量调度分发，实现链路负载功能 |
|  | 支持基于URL的链路调度功能，内置不少于10万条的国外URL网址库，无需手动导入并支持自动更新，管理员可查看。可根据URL将访问国外网站的请求调度到指定线路 |
|  | 支持基于应用协议的智能选路，能对网银、视频等流量进行调度 |
|  | 支持基于域名的流量调度，针对特定网站选择指定的链路转发 |
|  | 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率 |
|  | 支持智能DNS解析功能，实现外网用户访问内网业务系统的最优路径选择 |
|  | 链路健康检查与服务器健康检查联动，入站负载跟服务器负载结合的时候，如果后端服务器全宕机，则入站负载时也认为该虚拟IP离线，从而达到联动效果 |
|  | 支持基于链路负荷情况的繁忙保护机制，能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级调度策略 |
|  | 支持链路负载投屏展示，能够分别基于链路监测、应用选路和ISP流量进行投屏展示分析。链路监测展示链路的健康状态、上下行带宽、总带宽、新建连接数、并发连接数和吞吐量；应用选路展示基于应用分类选择相应链路的示意图；ISP展示基于运营商分类选择链路的示意图 |
|  | 需要内置互联网公开的根服务器(包括Ipv4和ipv6)，并且可自定义根服务器，支持一键恢复默认值 |
|  | 支持设置允许递归的访问控制列表信息，避免递归查询带来的性能消耗，同时防止递归放大攻击 |
|  | 支持全中文管理界面和HTTPS方式登录、用户角色管理、多级授权管理 |
|  | 支持大数据输出功能，输出必须包括客户端IP、x-forwarded-For IP、访问时间、访问IP、访问URL、响应时间和资源大小 |
|  | 支持命令行配置，支持Tab键补全操作，支持界面全部模块通过命令行的模式配置，支持命令批量操作，支持配置导入导出命令行操作 |
|  | 支持设置管理地址白名单列表，远程维护支持设置是否允许WAN/LAN |
|  | 支持SNMP v1/v2c/v3，提供标准的MIB库下载，可接受第三方网管平台的管理 |
|  | 内置智能告警系统, 支持E-mail、SNMP Trap两种告警方式，管理员可基于业务安全所关注方面来选择告警触发事件与对应的告警方式，当业务网络环境中发生问题时（如服务器宕机、网络攻击、链路中断等故障场景），即会自动向管理员发送告警信息 |
|  | 支持统计虚拟服务和真实服务器的流量、访问次数、并发连接数 |
|  | 支持标准的RESTful形式的API接口，可实现与第三方应用平台的集成与二次开发 |

3.3、网络流量控制设备

| 序号 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
|  | 网络流量控制设备配置千兆电口≥2个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个，冗余电源，可扩展≥2槽位，每台实配万兆多模模块≥2个。并发上网IP≥8500个；并发会话≥150万；具备多项流量管控与优化策略；具备全量或特定流量采集；具备网络质量监测；具备未知流量监测；具备DNS访问审计；具备域名访问审计；具备数据包丢包率审计；具备重传率审计；具备服务器流量审计等功能 |
|  | 支持透明网桥模式、路由模式、NAT模式、旁路分析模式，满足不同流量管理场景需求； |
|  | 支持对2～7层流量的识别能力，特别是针对第7层的应用识别能力，能够识别主要应用协议，并逐级细分P2P下载、网络视频、网络电话、游戏、HTTP协议的子类别和具体客户端名称，比如HTP协议---Web视频---土豆、网络游戏---移动游戏等； |
|  | 支持国内各类常见协议>=1000种，其中大型游戏>=300种，移动APP应用>=30种，现网协议识别率 >= 95%，且支持定期自动更新； |
|  | 支持节点跟踪、主动探测、加密分析等多种技术，对已经采用加密技术的P2P类应用比如BT、迅雷、Skype、eDonkey、Qvod、PPFilm、百度影音等可以精确识别； |
|  | 可以区分迅雷、网际快车等下载工具的HTTP下载和IE浏览器下载； |
|  | 支持“迅雷增强识别”，大幅度改进对迅雷加密流量识别；支持“P2P智能识别”，大幅度改进P2P加密协议识别； |
|  | 支持虚拟身份的识别，如QQ号码、MSN帐号、POP3帐号、新浪微博、百度贴吧等； |
|  | 支持基于全局、链路、数据流向、共享用户、移动终端、应用协议/协议组和IP/IP群组的速率控制； |
|  | 支持对多个策略组进行调度，多个策略组可以同时生效，可根据时间和在线用户数等条件使用不同的策略组来控制流量； |
|  | 支持多级策略匹配，先匹配策略组，后匹配策略，实现策略的高度灵活性、高效率，方便维护； |
|  | 支持单条策略总控和单IP限速，可分别设置总控带宽和单IP带宽，可设置为一个具体的数值如50 kbits/s，也可设置为一个范围如10-100 kbits/s； |
|  | 支持基于5元组、VLAN、应用协议、用户特征（共享用户数、QQ用户数和移动终端数等条件，对数据包做标记； |
|  | 支持策略嵌套，在同一条策略中，既可以针对特定对象(IP或应用)进行总的数据通道控制，也可以单IP限速，同时可并列匹配“标记”等参数，实现策略的高度灵活性和简洁性； |
|  | 控制参数包含：线路、数据流向、内网地址、外网地址、传输协议、应用协议、内网端口、外网端口、共享用户数、QQ用户数、移动终端数、执行动作、优先级、内网IP限速等 |
|  | 限速的最小控制粒度为1kbps |
|  | 支持同时基于应用协议和IP地址的优先级调度功能 |
|  | 数据通道支持“子通道优先级”功能；每个数据通道中均可设置多个优先级的“带宽保证”类的子通道，保证类子通道所配置的带宽，用时自动占用，不用则自动释放，真正达到基于应用层（应用协议）的“按需占用、无需干预、智能带宽” ； |
|  | 支持“动态IP限速”功能（智能调控）， 可在启用此功能的链路中，针对单个IP设置“加速比”、“减速比”、“速度维持时间”等参数，百分比模式设置； |
|  | 支持设置“带宽使用阈值”功能，可对具体链路设置“带宽使用下限”和“带宽使用上限”，百分比模式设置； |
|  | 基于应用协议/协议组，支持针对内网每IP的TCP、UDP和总并发连接数控制； |
|  | 支持针对“DNS连接”的控制时，被拒绝的连接可以在在指定时间内被释放； |
|  | 支持URL访问控制，实现基于“类型”的URL过滤功能，可根据源IP、目标IP、访问域名、所在线路等组合条件实现对域名访问的控制，支持URL重定向； |
|  | 可提供整个系统、各链路的流量、各用户、各应用、各IP等丰富的统计图表、趋势图等； |
|  | 支持分析每一条TCP连接的客户时延（设备到客户端的网络时延），服务时延（设备到服务器的网络时延），应用时延（会话上下行首包时间差），最大包长（会话上下行最大包的长度）； |
|  | 支持端口镜像功能；可根据设置条件将不同应用、流量方向、源目IP/IP段、终端类型等流量等镜像至指定网络接口，与第三方审计设备联动，便于用户做精细化、个性化的数据分析； |
|  | 告警发送方式支持微信公众号、企业微信、邮箱、钉钉等。 |

3.4、DNS安全加速设备

| 序号 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
|  | DNS安全加速设备配置千兆网络接口≥8个，内存≥16G，冗余电源，域名每秒查询率QPS≥8万，提供3年免费维保与策略库升级服务，1年DNS威胁情报管控服务； |
|  | 具备威胁域名防护能力，威胁域名情报订阅服务，实现恶意软件、钓鱼网站、僵尸网络、C&C节点、赌博、色情等多种威胁访问的检测、告警、拦截等处置，实施主动防御能力； |
|  | 具备缓存管理技术，支持不同视图对应不同的缓存模块，支持缓存模块容量大小、缓存TTL的设置，支持缓存内容的查询、删除功能，并可以通过前台立即刷新对应的缓存结果； |
|  | 内置域名库包括但不限于游戏网站、视频动漫、购物网站、下载网站、新闻媒体、网银、国际域名和教育网资源等，同时域名库可进行主动编辑和更新升级；可以通过域名库调节流量，将不同网站应用类别的应调配到特定互联网出口，可支持自定义域名库，具备CMA和CNAS认证资质的第三方权威检测机构出具的检验报告； |
|  | DNS威胁域名库数据不少于50万条，且保持每天的更新频率；支持对接第三方威胁域名库； |
|  | 支持对指定域名提前预取并缓存，可设定预取记录的TTL，可对热点域名、重点域名进行预取并缓存，提高解析效率； |
|  | 递归场景中，支持基于视图对任一域名和域进行缓存设置，并可以通过前台立即刷新对应的缓存结果； |
|  | 支持常用SOA记录、NS记录、A记录、AAAA记录、CNAME记录、PTR记录、MX记录、SRV记录、TXT记录、SPF记录、NAPTR等记录配置及解析。同时支持删除A、AAAA记录时相关的MX、SRV、PTR记录联动删除，保持记录维护一致性； |
|  | 智能化的访问调度，支持DNS多种负载均衡动态就近性、CPU/内存负荷算法，来源就近算法、优先可用算法、返回备用IP算法、加权比率算法等；支持两级访问调度，即优先按照某策略调度到某应用服务器池，然后在根据某策略调度到该池内具体服务器； |
|  | 支持用户源IP分组、内置域名库、链路比例负载、与出口链路设备联动等多种出口流量调度策略，结合时间策略对流量进行引导，使用不同出口线路访问互联网，与出口链路负载设备联动，根据出口链路负载，智能动态调度流量，实现出口流量的负载均衡； |
|  | 智能递归查询支持多种智能算法，可配置First、only等转发方式，关联RTT动态转发、ORDER按序转发、转发例外等转发策略，同时支持转发失败后通过递归迭代继续查询；支持转发服务器分组，支持转发服务器健康探测和异常告警，对异常服务器支持复检，保证异常服务器恢复后快速可用； |
|  | 自定义报表功能：需实现分析类型（TOP总量、TOP百分比、百分比、次数/秒）的自定义；需实现分析项目（源IP、源端口、查询区、查询域名、查询记录类型、应答状态、RD位状态、请求签名、是否包含TCP请求、DO位状态、CD位状态、是否命中缓存、ISP、国家/省/市）的自定义；需实现匹配规则（所有、等于、不等于、包含、不包含）的自定义；且可以根据报表需求选择多层嵌套分析，前台可进行开关选择，自定义报表功能支持统计节点选择； |
|  | 支持分布式部署，在多DNS节点设备情况下数据可统一下发，数据下发支持加密，并能保证数据一致性； |
|  | 提供全中文化WEB操作界面对所有设备节点进行统一集中管理，支持与现网DDI设备统一控制台管理，便于维护； |
|  | 图形化管理、告警推送：支持图形化方式的全局所有子节点监控，可针对不同节点设定不同的报警阈值，发生问题时可实时触发故障报警，支持邮件、SNMP TRAP、URL回调、短信等报警方式，所有告警项都支持设置不同的告警级别,告警级别包含且不仅限于Debug、info、Notice、Warning、Err、Crit、Alert等； |
|  | 支持对所有资源类型进行强解析，包括：A记录、AAAA记录、SOA记录、MX记录、CNAME记录、NAPTR记录、TXT记录、SRV记录、PTR记录，DNAME记录、SPF记录、CAA记录、ANY请求、NS记录、Type所有类型，可配置强制解析结果：NXDOMAIN、NOERROR无记录或者直接丢弃；同时支持仅对指定域名提供递归解析服务，实现域名过滤； |
|  | 支持DNS服务DDOS攻击防护，具有自主知识产权； |
|  | 支持通过参数配置防护反射/方法攻击，包括但不限于ANY类型阈值频率限制、防护阈值设置、阈值频率限制、启用根域防护等手段，对DNS请求响应数据、类型、应答进行跟踪判断，识别并拒绝放大查询，提前规避反射放大攻击； |
|  | 隧道攻击防护。通过DNS标准查询行为实现涉密信息传播已经成为影响企业信息的重要途径，通过对DNS请求类型、请求内容、及其规则特点的识别对DNS协议数据进行深度检测，对异常通信数据及时发现并阻断，保护企业信息完整； |
|  | 支持对接自有威胁域名库与对接第三方威胁域名库；具备威胁域名防护能力，威胁域名情报订阅服务，实现恶意软件、钓鱼网站、僵尸网络、C&C节点、赌博、色情等多种威胁访问的检测、告警、拦截等处置，实施主动防御能力；提供丰富的安全统计报表，包括各类安全威胁事件聚合分析，安全事件的攻击频率、严重程度、威胁事件背景等，为安全防护和追溯提供有效的依据； |
|  | 支持出站DNS威胁域名IOC、DNS威胁域名库信息包含全球IP信誉和标签，可实现高性能运算和更新，分钟级数据更新；DNS威胁域名库数据不少于50万条，且保持每天的更新频率；DNS威胁域名库包含丰富的上下文，至少包括：是否APT、解析IP、威胁IOC等； |
|  | 支持对威胁攻击进行拓扑模块展示，将网内终端信息与威胁请求详情进行关联，主动串联威胁攻击的路径；支持手动录入资产信息，将暴露的网内终端地址登记关联信息，如负责人、所属区域等； |
|  | 支持情报命中支持告警，告警方式包括邮件，短信，snmp，syslog，url回调等； |

3.5、外网核心交换机

| 序号 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
|  | 单台实配：主控引擎≥2，独立交换网板≥2，万兆以太网光接口≥48，百兆/千兆以太网电接口≥48, 3000W电源≥3,万兆多模光模块≥8，万兆单模光模块≥8，千兆多模光模块≥6，10G专用高速堆叠电缆≥1，三年原厂维保 |
|  | 交换容量：256Tbps，包转发性能：48000Mpps |
|  | 主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2；独立交换网板≥2；整机业务板槽位数≥4 |
|  | 主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位 |
|  | 采用信元交换架构，提供第三方检测报告 |
|  | 适用600mm深度机柜 |
|  | 支持每槽位单向转发能力≥2.4Tbps |
|  | 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥4 |
|  | 为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计 |
|  | 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源槽位个数≥4 |
|  | 支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗 |
|  | 为安装及日常维护方便，所有可插拔板卡（主控、交换、业务板卡）是前插板，所有走线全部在前面板走线，包括业务和管理线缆，单面维护 |
|  | 支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备 |
|  | 支持业务板集成AC功能，实现对10K AP的接入控制和管理，实现对有线无线用户的统一认证管理、用户数据报文的隧道集中转发。 |
|  | 采用国产关键芯片（CPU） |

3.6、外网汇聚交换机

| 序号 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
|  | 单台实配：主控引擎≥2，千兆/万兆以太网光接口≥48，百兆/千兆以太网电接口≥48，3000W电源≥3,10G专用高速堆叠线缆≥1，千兆多模光模块≥38，万兆单模光模块≥4，三年原厂维保 |
|  | 交换容量≥75Tbps，包转发率≥8500Mpps |
|  | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6 |
|  | 适用600mm深度机柜 |
|  | 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2 |
|  | 支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥4，实配3000W电源≥3，实现2+1备份 |
|  | 为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计 |
|  | 支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗 |
|  | 为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠 |
|  | 支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限 |
|  | 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位 |
|  | 支持业务板集成AC功能，实现对AP的接入控制和管理，实现对有线无线用户的统一认证管理、用户数据报文的隧道集中转发 |
|  | 交换机支持通过Netstream采集网络数据，上报给网络安全智能系统，进行网络的安全威胁事件信息检测和全网的安全态势感知，同时网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防 |
|  | 采用国产关键芯片（CPU） |

3.7、内网汇聚交换机

| 序号 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
|  | 单台实配：主控引擎≥2，千兆/万兆以太网光接口≥48，百兆/千兆以太网电接口≥48，3000W电源≥3,10G专用高速堆叠线缆≥1，千兆多模光模块≥38，万兆单模光模块≥4，三年原厂维保 |
|  | 交换容量≥75Tbps，包转发率≥8500Mpps |
|  | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6 |
|  | 适用600mm深度机柜 |
|  | 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2 |
|  | 支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥4，实配3000W电源≥3，实现2+1备份 |
|  | 为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计 |
|  | 支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗 |
|  | 为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠 |
|  | 支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限 |
|  | 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位 |
|  | 支持业务板集成AC功能，实现对AP的接入控制和管理，实现对有线无线用户的统一认证管理、用户数据报文的隧道集中转发 |
|  | 交换机支持通过Netstream采集网络数据，上报给网络安全智能系统，进行网络的安全威胁事件信息检测和全网的安全态势感知，同时网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防 |
|  | 采用国产关键芯片（CPU） |

3.8、48口万兆交换机

| 序号 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
|  | 单台实配：电源1+1备份，风扇框3+1备份，万兆多模光模块≥40,40G多模光模块≥2，光转电口模块≥8，40G专用高速堆叠电缆≥1，三年原厂维保 |
|  | 交换容量≥4.6Tbps，包转发率≥2000Mpps |
|  | 电源1+1备份，风扇框3+1备份 |
|  | 10GE光端口数量≥48个，100GE 光接口≥6个 |
|  | 支持VIQ:无丢包缓存自动配置 |
|  | 支持AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限 |
|  | 支持DLB: 动态负载均衡 |
|  | 支持ECN支持VXLAN Overlay |
|  | 支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert |
|  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |
|  | 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Rout |
|  | 支持IPv6 VXLAN over IPv4 |
|  | 采用国产关键芯片(CPU) |

3.9、网络优化和运维服务

| 序号 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
|  | 网络优化和运维服务：2年 |
|  | 报价人需提供网络管理和运维平台，无需报价人额外采购许可证书，支持自有品牌设备的智能化监控和管理，兼容其他品牌网络设备的常规运维管理，通过对采购人现有内、外网络设备的环境、性能、状态等维度指标进行网络健康度评估，主动识别出影响网络质量的主要问题，并给出问题的业务影响、根因和排障建议。 |
|  | 网络管理和运维平台需支持实时和定时生成健康度评估报告，包括全网资源概况、用户概览、质量概况，以及指标详情和整改建议 |
|  | 管理平台支持运维问题的智能识别，协助采购人的网络管理员主动识别出网络中可能存在的问题，并提供问题或事件列表，以及根因分析。 |
|  | 管理平台提供主流应用分析服务，识别主流应用的网络体验，识别质差应用，并对质差应用流进行故障定界，应用故障定界通过IPCA2.0技术。支持对接Zoom/Teams等视频会议服务器，可对会议状态及与会人终端侧情况进行质量监控和分析。 |
|  | 管理平台需基于所有用户接入的关联、认证（802.1x认证（有线&无线）、Portal认证（有线&无线）、MAC认证（有线&无线）、HACA认证（有线&无线）和PSK认证（仅无线））、DHCP三个阶段，进行协议级别的过程呈现，通过细化各个协议交互阶段结果与耗时，提供用户接入过程问题的精细化分析，并提供用户接入失败的根因与排障建议。 |
|  | 管理平台需通过iPCA 2.0等技术实现基于真实业务流的网络质量检测，实时呈现真实业务流经路径，包括两端设备、流经的设备和端口。并在路径上叠加故障模式分析，快速智能定界到问题设备或端口。 |
|  | 管理平台通过eMDI等 技术+ AI算法实时感知主流应用的质量，识别质差应用。 |
|  | 提供不少于2名驻场人员的网络优化和运维服务，负责采购人内、外网络，以及本次采购项目的后续网络运维服务。其中一名驻场人员需具有网络高级工程师认证（思科、华为或华三等主流厂商同级别认证）证书 |
|  | 驻场运维人员需具有机房网络硬件维护、中大型网络运维经验，熟悉华三、华为、锐捷等各大厂商产品的配置和调试，可独立解决网络故障问题 |
|  | 需提供网络优化和运维服务的人力资源名单及工作职责安排，为保持运维人员的稳定性，在项目过程中不得随意更换现场人员，如需要更换的，必须事先得到采购人的认可。 |
|  | 驻场运维人员参照采购人上班时间作息（周一至周五，8：00-18：00），对于紧急故障，需全天候24小时现场处理。 |
|  | 应当严格遵守采购人的相关规章制度，做好信息安全和保密工作，不泄露、不扩散采购人的数据和机密信息 |

四、项目实施要求

1、根据采购人目前网络现状，提供一份详细的网络优化实施方案，要求方案切合实际需求，确保项目可按时、按质交付。

2、完成本次采购所有软硬件部署实施，包括智能流量编排矩阵、链路负载均衡、网络流量控制、DNS安全加速，以及外网核心机、外网汇聚、内网汇聚交换机等设备的布线、安装、调试，对采购人互联网出口架构改造、互联网链路割接、带宽分配策略优化、上网域名安全加速系统切换等工作，对采购人的内、外网络系统进行全面优化。

3、采购人的网络系统要求7×24小时连续运行，在安装新的设备时，确保网络通信不中断，如需暂停网络通信，须在计划时间内完成。为此，报价人应制定详细周密的安装配置和系统割接方案，并且方案应经过充分的磋商论证和实验证明，方可付诸实施，不允许出现计划外断网的状况。

4、所采用的产品必须兼容采购人现有的防火墙等安全设备，以及内、外网络的核心、汇聚和接入层交换机，如果出现与现有设备不兼容的情况，由报价人负责解决，采购人不支付任何额外的费用。

5、项目中所涉及的硬件均需要包含三年原厂保修、软件升级服务，以及原厂安装、实施服务。

五、交货日期和项目工期

1、交货日期：

1)、报价人须在采购人支付合同首款后的7个工作日内，向采购人提交项目采购清单的物品。

2)、交货日期以货物到达采购人指定货运详细地址的日期为准。

2、项目工期：交货后六个月内完成项目实施。

六、保修服务

1、信息设备提供三年原厂保修、软件升级服务，保修期自验收合格之日起计算。

2、在维护期结束前，须由报价人和院方对设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

3、超过本合同约定维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

4、售后服务：提供厂家7*24小时维修服务。

5、响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

七、付款方式：

1、合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%，共计人民币元(大写：人民币整)。

2、合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至结算审核价的95%。

3、合同所有设备（产品）的保修期满后，由甲方对乙方在服务期内应完成任务进行确认并通过，且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至结算审核价的100%。